OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W zakresie części nr I

Przedmiotem zamówienia w części nr 1. jest dostawa poniższego sprzętu:

| Konsoleta oświetleniowa o parametrach i funkcjach nie gorszych niż: |
| --- |
| - Co najmniej 4 niezależne wyjścia sygnału DMX (wbudowane) |  |
| - Programowa obsługa min. 8 niezależnych wyjść DMX |  |
| - Co najmniej 1 wejście sygnału DMX |  |
| - Wbudowana karta sieciowa ze złączem Ethercon do protokołu komunikacyjnego systemu sterowania. Protokół ten musi umożliwiać stworzenie sieci komputerowej do dwukierunkowej komunikacji i wymiany danych w czasie rzeczywistym z innymi elementami systemu jak backup, procesory DMX oraz innych dodatkowych funkcji sieciowych opisanych w niniejszej specyfikacji. Oferowany protokół musi zapewniać synchronizację czasową ramek sygnału DMX na wszystkich wyjściach w systemie. |  |
| - Co najmniej trzy wbudowane złącza USB 2.0 |  |
| - Wbudowane co najmniej trzy panoramiczne monitory dotykowe LCD |  |
| - Możliwość podłączenia co najmniej jednego monitora zewnętrznego poprzez wbudowane złącza DVI-I oraz USB które może być ekranem dotykowym. Obsługa rozdzielczości co najmniej: HD 1080 |  |
| - Co najmniej jedna lampka oświetlenia konsolety |  |
| - Główny zmieniacz z przyciskami Go + (przejście do kolejnej sceny ), Go – (przejście do poprzedniej sceny), Pauza oraz dwoma zmotoryzowanymi suwakami o długości co najmniej 100mm |  |
| - Co najmniej 14 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w co najmniej suwak i dwa przyciski) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów. |  |
| - Minimum 28 dodatkowych przycisków z (możliwością zmiany ich funkcji np. go lub on/off) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów. |  |
| - Możliwość zmiany funkcji dla przycisków kontrolerów |  |
| - Suwak sumy generalnej z przyciskiem pełnego wycimnienia B/O |  |
| - Wbudowane klasyczne koło do dimerów |  |
| - 4 koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych |  |
| - Indywidualnie podświetlane klawisze edycji, kontrolerów, klawiatury alfanumerycznej |  |
| - Możliwość cofnięcia minimum 100 ostatnio wykonanych operacji |  |
| - Graficzny wybór parametrów np. gobo i kolorów |  |
| - Wybór koloru dla urządzeń automatycznych poprzez przybornik kolorów uwzględniający mieszanie RGB i dodatkowe kolory jak np. Amber, White i tarcze kolorów |  |
| - Wbudowany generator efektów z możliwością ich tworzenia dla każdego parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji |  |
| - Możliwość obsługi każdego parametru w systemie 8, 16 i 24-bitowym |  |
| - Wbudowana baza plików opisowych dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych |  |
| - Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi w standardach SMPTE (LTC), oraz MIDI (obydwa wejścia wbudowane) |  |
| - Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego przycisku lub suwaka kontrolera |  |
| - Wbudowany dysk SSD (flash disk) do archiwizacji danych |  |
| - Możliwość rozbudowy konsolety o skrzydła z suwakami i executorami oraz o dwa skrzydła z samymi executorami klawiszowymi, łącznie całość systemu z 6 panoramicznymi ekranami dotykowymi |  |
| - Oprogramowanie komputerowe posiadające te same możliwości programowe co oferowana konsoleta wraz z opcją przenoszenia spektakli pomiędzy konsoletą i oprogramowaniem. Praca jako backup w połączeniu z oferowaną konsoletą i konwerterem przez sieć |  |
| - Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć i jej pracy jako backup. |  |
| - Oprogramowanie komputerowe do trójwymiarowej wizualizacji wszystkich najważniejszych funkcji reflektorów i ruchomych głów. Po połączeniu z konsoletą musi umożliwiać dwukierunkową wymianę danych. - Pełna obsługa konsolety i oprogramowania w języku polskim, pomoc i przewodnik on-line w języku polskim, podpowiedzi kontekstowe w języku polskim z poziomu konsolety i samego oprogramowania. Możliwość ustawienia oprogramowania, pomocy, przewodnika i podpowiedzi kontekstowych konsolety w wielu językach. Wielojęzykowe forum wsparcia użytkowników konsolety on-line po przez stronę producenta. Oferent zobowiązany jest do organizacji 1-dniowej sesji szkoleniowej dla pracowników zamawiającego w zakresie obsługi oferowanej konsolety sterującej. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia sprzętu. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu metodyki szkolenia, zamawiający wymaga dołączenia do oferty autoryzacji od producenta oferowanej konsolety na wykonywanie szkoleń w zakresie jej programowania i obsługi. Zamawiający wymaga w razie awarii dostarczenie zamiennika sprzętu, o nie gorszych parametrach, na czas naprawy. |  |

Do konsolety podstawowej opisanej powyżej dołączyć bliźniaczą wersję konsolety typu wing z możliwością samoczynnej konfiguracji plug&play z poziomu oprogramowania podstawowego konsolety opisanej powyżej.

Skrzydło powinno posiadać:

- Wbudowany panoramiczny ekran dotykowy

- 8 executorów suwakowych

- 16 executorów klawiszowych

- Łączność z konsoletą podstawową poprzez łącze Ethernet

- Zachowanie pełnej synchronizacji sterowniczo-sieciowej poprzez złącze ethernet do 100 metrów od konsolety podstawowej.

- Wbudowany zasilacz

- Możliwość zmiany funkcji dla przycisków kontrolerów

- Indywidualnie podświetlane klawisze executorów

W zakresie części nr II

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest dostawa poniższego sprzętu:

  - Dostawa 3 sztuk switcherów HDMI

Wymagania do zaoferowanego sprzętu:

Przełącznik Matrycowy Video/Audio: 8 wejść HDMI, 8 wyjść HDMI

Obsługa rozdzielczości: SD, HD i VESA (VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA)  do UHD/4K (4Kx2K/60[4:2:0], 4Kx2K/30/25/24[4:4:4])

Obsługa rozdzielczości UltraHD/4K: Wsparcie 4K/2K dla wyświetlaczy 4K do zastosowań komercyjnych, postprodukcja, CAD.

Audio De-embedder: Możliwość przekazu sygnał audio z wejścia HDMI na oddzielne wyjście audio cyfrowe (Coax/RCA) lub analogowe (3,5mm stereo phone jack)

3D Ready

Obsługa kolorów: do 12-bit color

Full Buffer System™: W pełni licencjonowany i kompatybilny z TMDS, HDCP oraz EDID

EDID: Posiada bibliotekę 15 standardowych konfiguracji

Obsługa bezstratna sygnałów audio: Dolby® TrueHD, Dolby®Digital Plus i DTS-HD Master Audio™

W pełni licencjonowana i kompatybilna z HDMI do 4KUHD / 60fps oraz HDCP 1.0 do HDCP 1.4

Opcje sterowania: przyciski – podświetlenie aktywnego wejścia na panelu przednim dla danego wyjścia, pilot podczerwieni IR , RS-232

Zasilanie: KD-PS12V5A 12V/5A DC Power Jack (2.1mm)

Licencje: CE, RoHS, WEEE

Wymiary: 17.25” x 7.5” x 1.75” (szerokość full rack)

Akcesoria: zasilacz, pilot, uszy rack, klipsy bezpieczeństwa HDMI

Obudowa: czarny metalik

Gwarancja zgodnie z ofertą ale nie krótsza niż 36 miesięcy.

W razie uszkodzenia gwarant musi zapewnić urządzenie zastępcze co najmniej takiej samej klasy

  - Dostawa dwóch projektorów:

| Technologia projekcji | 1-chip DLP |
| --- | --- |
| Rodzaj podświetlenia | Laser |
| Rozdzielczość natywna: | 1920x1080 pikseli |
| Jasność: | Nie mniej niż 5000ANSI |
| Żywotność zespołu podświetlenia: | Nie mniej niż 20 000h |
| Korekcja zniekształceń trapezowych: | +/- 30 stopni w pionie +/- 25 stopni w poziomie |
| Współczynnik projekcji: | 1.24-2.1:1 |
| Lens shift: | Poziomo +/- 25% Pionowo +60% |
| Powiększenie optyczne: | 1,7x |
| Wejścia sygnałowe wideo: | 1 x D-SUB 1x HDBaseT 2 x HDMi 1 x RCA |
| Wyjścia sygnałowe wideo: | 1 x D-SUB |
| Złącze synchronizacji 3D | 1 x mini DIN 3 pin |
| Kontrola: | 1 x RJ-45, opcjonalnie W-LAN |
| Złącza USB: | Tak x 2 |
| Głośnik: | 20W |
| Dodatkowe: | Funkcja natychmiastowego wyłączenia Współdzielenie treści wyświetlanej przez projektor za pomocą dowolnej przeglądarki. Wsparcie dla Miracast |

Wraz z dostawą, Wykonawca musi wykonać usługę kompleksowego montażu projektorów wraz z wymaganym pełnym okablowaniem w miejscu wskazanym przez techników.

Wykonawca zapewni szkolenie z zakresie pełnej obsługi projektorów, zrealizowane w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga w razie awarii dostarczenie zamiennika sprzętu, o nie gorszych parametrach, na czas naprawy.

W zakresie części nr III

| L.p. | Opis | Ilość | Jedn. | Wymóg karty katalogowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System nagłośnia widowni |  |  |  |
| 1.1 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Line Array stałokątowy typ 1 - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 55 Hz – 20 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 135 dB SPL (peak, 1m, szum różowy), - Kierunkowość nie gorsza niż 15° x 90° (-6dB, ±5°), - Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 12”, - Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niż 3”, - Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, - Pełna współpraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego, - Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe, - Wymiary nie większe niż 370 x 760 x 450 mm ( wysokość x szerokość x głębokość) - Waga nie większa niż 40 kg - Obudowa ze sklejki drewnianej - Zestaw głośnikowy pochodzący od tego samego producenta co poz. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 oraz 1.6. | 4 | szt. | TAK |
| 1.2 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Line Array stałokątowy typ 2 - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 55 Hz – 20 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 135 dB SPL (peak, 1m, szum różowy), - Kierunkowość nie gorsza niż 30° x 90° (-6dB, ±5°), - Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 12”, - Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niż 3”, - Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, - Pełna współpraca i zabezpieczeniem po stronie zastosowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego, - Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe, - Wymiary nie większe niż 370 x 760 x 450 ( wysokość x szerokość x głębokość) - Waga nie większa niż 40 kg. - Obudowa ze sklejki drewnianej - Zestaw głośnikowy pochodzący od tego samego producenta co poz. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 oraz 1.6. | 2 | szt. | TAK |
| 1.3 | Zestaw głośnikowy niskotonowy - Dolna częstotliwość graniczna nie większa niż 32 Hz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 135 dB SPL (peak, 1m, szum różowy, ), - Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 18” , - Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, - Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe, - Wyposażony w uchwyty - Wymiary nie większe niż 550 x 760 x 720 mm ( wysokość x szerokość x głębokość) - Waga nie większa niż 65 kg. - Obudowa ze sklejki drewnianej - Zestaw głośnikowy pochodzący od tego samego producenta co poz. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 oraz 1.6. | 4 | szt. | TAK |
| 1.4 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy – frontfill - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 95 Hz – 20 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 119 dB SPL (peak), - Kąt propagacji nie mniejszy niż 1100 (symetria osiowa), - Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1”, - Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 5”, - Impedancja nominalna nie mniejsza niż 16 Ohm , - Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe, - Gniazdo do zamocowania na statywie mikrofonowym 3/8” oraz otwory montażowe umożliwiające zastosowanie dedykowanego uchwytu, - Szerokość zestawu nie większa niż 170 mm, - Wysokość zestawu nie większa niż 170 mm, - Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej. - Waga nie większa niż 5 kg. - Zestaw głośnikowy pochodzący od tego samego producenta co poz. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oraz 1.6. | 2 | szt. | TAK |
| 1.5 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - monitor sceniczny typ 1 - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 60 Hz – 20 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 127 dB SPL (peak), - Kąt propagacji 1000 (symetrycznie osiowo, ±5°) - Obudowa typu wedge o kącie nachylenia 30°÷60° - Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1,5”, - Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 8”, - Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, - Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe, - Szerokość zestawu nie większa niż 250mm, - Wysokość zestawu nie większa niż 430 mm , - Waga nie większa niż 12 kg, - Zestaw głośnikowy pochodzący od tego samego producenta co poz. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 oraz 1.6. | 2 | szt. | TAK |
| 1.6 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - monitor sceniczny typ 2 - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 60 Hz – 20 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 130 dB SPL (peak), - Kąt propagacji nie gorszy niż 90° x60° (±5°) - Obudowa typu wedge o kącie nachylenia 30°÷60° - Wyposażony w rozkładane podstawki umożliwiające zmianę kąta ustawienia monitora na scenie, - Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 3”, - Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 12”, - Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, - Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe, - Szerokość zestawu nie większa niż 500mm, - Wysokość zestawu nie większa niż 430 mm, - Waga nie większa niż 20 kg, - Zestaw głośnikowy pochodzący od tego samego producenta co poz. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, oraz 1.5. | 2 | szt. | TAK |
| 1.7 | Wzmacniacz mocy z procesorem DSP typ 1 Cyfrowe urządzenie sterujące głośnikami z 4-ro kanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowym AES/EBU. - Co najmniej dwa wejścia analogowe i jedno cyfrowe AES/EBU - typu XLR, - Co najmniej dwa wyjścia analogowe i jedno cyfrowe "LINK" - typu XLR, - Możliwość przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit i dynamiką wejściową co najmniej 130dB, - Procesor DSP przetwarzający cyfrowe sygnały o częstotliwościach próbkowania w zakresie 44,1 - 192 [kHz], - Procesor DSP pracujący w arytmetyce zmiennoprzecinkowej z rozdzielczością co najmniej 32 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą, - Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR, - Możliwość kompensacji tłumienia powietrza, - Latencja systemu nie większa niż 4 ms, - Fabryczne presety dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych, - Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników, - Układ monitorujący impedancję obciążenia, - Konfigurowalna macierz dwóch wejść i czterech wyjść, - Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +22 dBu , - Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz – 20 kHz, (±1,5 dB pod obciążeniem 8 Ω ), - Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1800W (2500W w szczycie) dla 4 lub 2,7 [Ω] (przy 1% THD) - Separacja kanałów >85 dB, - Dynamika wyjściowa co najmniej: 105 dB (20 Hz – 20 kHz, ważone A), - Złącza wyjściowe typu SpeakOn- 4pin i/lub typu CA-COM lub równoważne, - Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania, - Wyposażenie w złącza Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC, - Obudowa rack 19”, - Wysokość nie większa niż 2U, - Waga nie większa niż 13 kg. | 1 | szt. | TAK |
| 1.8 | Wzmacniacz mocy z procesorem DSP typ 2 Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z czterokanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU. - Co najmniej cztery wejścia analogowe lub co najmniej dwa cyfrowe wejścia AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU) – złącza XLR, - Co najmniej cztery wyjścia analogowe lub dwa cyfrowe AES/EBU (4 sygnały foniczne AES/EBU) "LINK" - złącza XLR, - Możliwość przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 130dB, - Procesor DSP obsługujący cyfrowe sygnały o częstotliwościach próbkowania w zakresie 44,1 - 192 kHz, - Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 32 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą, - Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR, - Możliwość kompensacji tłumienia powietrza, - Latencja systemu nie większa niż 4 ms, - Fabryczne presety dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych, - Separacja kanałów >85 dB, - Dynamika wyjściowa co najmniej: 105 dB (20 Hz – 20 kHz, ważone A), - Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych, - Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych w celu osiągnięcia założonych poziomów ciśnienia akustycznego, - Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników, - Układ monitorujący impedancję obciążenia, - Konfigurowalna macierz czterech wejść i czterech wyjść. - Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +22 dBu , - Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz – 20 kHz, (+/-1,5 dB pod obciążeniem 8 Ω ), - Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W dla 4 lub 8 [Ω] każdy (przy 1% THD), - Co najmniej 4 złącza wyjściowe typu SpeakON - 4pin lub równoważne, - Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania, - Wtyk zasilający typu PowerCON, - Wyposażenie w co najmniej 2 złącza Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC, - Urządzenie tego samego producenta co wzmacniacz poz. 1.7. - Obudowa rack 19”, - Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury - Wysokość nie większa niż 2U. | 2 | szt. | TAK |
| 1.9 | Rama montażowa do zawieszenia zestawów głośnikowych szerokopasmowych line array - Dedykowana przez producenta rama umożliwiająca podwieszenie zestawów głośnikowych poz. 1.1, poz. 1.2 oraz poz.1.3 - Rama musi umożliwiać podwieszenie 4 zestawów głośnikowych szerokopasmowych takich jak poz.1.1 i poz.1.2 oraz 2 zestawów niskotonowych poz.1.3 w jednym gronie głośnikowym. | 2 | szt. | NIE |
| 1.10 | Laptop - Procesor co najmniej dwu rdzeniowy o częstotliwości taktowania nie mniejszej niż 2,5 GHz - Nie mniej niż 8 GB pamięci DDR3 - Pamięć masowa flash co najmniej 128 GB - Wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 13” - Co najmniej 2 porty USB 3.0 - Co najmniej 1 złącze HDMI - Interfejs sieci bezprzewodowej WI-FI - Wbudowane głośniki stereofoniczne - Wbudowane gniazdo słuchawkowe TRS 3,5mm | 1 | szt. | TAK |
| 1.11 | Kabel głośnikowy: 2 x 4mm² NL4 20m - Długość kabla nie mniejsza niż 20m - Zakończony złączami NL4 - Przekrój pojedynczej żyły nie mniejszy niż 4mm2 - Oporność przewodnika nie większa niż 4,5Ω/km - Powłoka PVC - Zakres temperatury pracy nie gorszy niż -20°C/+70°C | 4 | szt. | NIE |
| 1.12 | Kabel głośnikowy: 2 x 4mm² NL4 30m - Długość kabla nie mniejsza niż 30m - Zakończony złączami NL4 - Przekrój pojedynczej żyły nie mniejszy niż 4mm2 - Oporność przewodnika nie większa niż 4,5Ω/km - Powłoka PVC - Zakres temperatury pracy nie gorszy niż -20°C/+70°C | 2 | szt. | NIE |
| 1.13 | Kabel głośnikowy: 2 x 2,5mm² NL2 10m - Długość kabla nie mniejsza niż 10m - Zakończony złączami NL4 - Przekrój pojedynczej żyły nie mniejszy niż 2,5mm2 - Oporność przewodnika nie większa niż 7Ω/km - Powłoka PVC - Zakres temperatury pracy nie gorszy niż -20°C/+70°C | 4 | szt. | NIE |
| 1.14 | Kabel głośnikowy: 2 x 2,5mm² NL2 15m - Długość kabla nie mniejsza niż 15m - Zakończony złączami NL4 - Przekrój pojedynczej żyły nie mniejszy niż 2,5mm2 - Oporność przewodnika nie większa niż 7Ω/km - Powłoka PVC - Zakres temperatury pracy nie gorszy niż -20°C/+70°C | 2 | szt. | NIE |
| 1.15 | Kabel głośnikowy Y: 2 x 2.5mm² NL4 1m - Długość kabla nie mniejsza niż 1m - Zakończony złączami NL4 - Przekrój pojedynczej żyły nie mniejszy niż 2,5mm2 - Oporność przewodnika nie większa niż 7Ω/km - Powłoka PVC - Zakres temperatury pracy nie gorszy niż -20°C/+70°C | 2 | szt. | NIE |
| 1.16 | Łącznik speakon - Możliwość łączenia kabli zakończonych złączami NL4 - Wyposażony w system uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie | 4 | szt. | NIE |
| 1.17 | Skrzynia transportowa na wzmacniacz mocy - Skrzynia wykonana ze sklejki drewnianej o grubości nie mniejszej niż 5mm - Wyposażona w metalowe okucia - Wyposażona w uchwyty - Wyposażona w szyny umożliwiające montaż urządzeń w standardzie rack 19” - Wysokość skrzyni nie mniejsza niż 8U | 1 | szt. | NIE |
| 2. | System cyfrowych konsolet mikserskich |  |  |  |
| 2.1 | Cyfrowa konsoleta foniczna FOH - Konsoleta umożliwiająca stworzenie cyfrowej sieci audio o co najmniej 156 wejściach i 156 wyjściach - Interfejs Użytkownika (powierzchnia kontrolna) – posiadający co najmniej 8 wejść i 16 wyjść analogowych (złącza XLR F i M). - Powierzchnia kontrolna musi posiadać nie mniej niż 16 tłumików kanałów wejściowych. - Powierzchnia kontrolna musi posiadać en kodery czułe na dotyk oraz co najmniej 1 ekran typu LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12” - Maksymalny poziom wejściowy (wejście mikrofonowo- liniowe) nie mniejszy niż: +21dBu - Przetworniki A/D nie gorsze niż 24bit/96kHz, z co najmniej 126 krotnym nadpróbkowaniem - System konsolety musi posiadać co najmniej 40 wyjść analogowych (złącza XLRM) - Maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż: +21dBu - Przetworniki D/A: nie gorsze niż 24bit/96kHz, z co najmniej 126 krotnym nadpróbkowaniem - konsoleta musi posiadać co najmniej 2 cyfrowe, stereofoniczne wejścia i 2 stereofoniczne wyjścia w formacie AES/EBU (AES3) - DSP konsolety musi umożliwiać równoczesne miksowanie co najmniej 64 niezależnych kanałów audio - DSP konsolety musi umożliwiać równoczesne użycie co najmniej 27 szyn miksujących. - DSP konsolety musi umożliwiać równoczesne użycie co najmniej 2 szyn odsłuchowych (SOLO) - DSP i oprogramowanie konsolety musi automatycznie wyrównywać latencję pomiędzy wszystkimi wejściami i wyjściami niezależnie od ich lokalizacji w cyfrowej sieci audio. - Konsoleta musi posiadać nie mniej niż 8 grup typu VCA, które umożliwiają kontrolę poziomów zarówno w kanałach wejściowych jak i wyjściowych za pomocą pojedynczego kontrolera (suwaka) - Konsoleta musi posiadać co najmniej 6 grup wyciszających typu (MUTE) - Konsoleta musi posiadać możliwość wykorzystania co najmniej 28 korektorów graficznych wyposażonych w: 31 pasm częstotliwościowych, 2 przestrajalne filtry typu notch - Konsoleta musi posiadać nie mniej niż 48 kompresorów na kanałach wejściowych - Konsoleta musi posiadać nie mniej niż 48 bramek szumów na kanałach wejściowych - Konsoleta musi posiadać nie mniej niż 48 korektorów parametrycznych na kanałach wejściowych - Konsoleta musi posiadać możliwość użycia nie mniej niż 6 wirtualnych procesorów sygnałowych - Konsoleta musi posiadać możliwość synchronizacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą co najmniej 4 sygnałów: MIDI (wejście i wyjście), WordClock (wejście i wyjście), Video (black burst) (wejście) oraz AES/EBU (AES3) (wejście i wyjście) - Konsoleta musi posiadać wymiary nie większe niż Szerokość: 120cm, Głębokość: 75cm Waga nie większa niż 40kg | 1 | szt. | TAK |
| 2.2 | Cyfrowa konsoleta foniczna MON - Urządzenie tego samego producenta co konsoleta cyfrowa poz. 2.1 - Nie mniej niż 24 wejścia mikrofonowo- liniowe na złączach XLR - konsoleta wyposażona w co najmniej 2 cyfrowe, stereofoniczne wejścia i 3 stereofoniczne wyjścia w formacie AES/EBU (AES3) wbudowane w interfejs użytkownika - DSP konsolety umożliwiający równoczesne miksowanie co najmniej 48 niezależnych kanałów audio - DSP konsolety umożliwiające równoczesne użycie co najmniej 27 szyn miksujących plus dwóch niezależnych stereofonicznych szyn odsłuchowych - DSP i oprogramowanie konsolety automatycznie wyrównujące latencję pomiędzy wszystkimi wejściami i wyjściami niezależnie od ich lokalizacji w cyfrowej sieci audio - Konsoleta umożliwia równoczesne użycie nie mniej niż 40 kompresorów na kanałach wejściowych (kompresory muszą posiadać możliwość zmiany charakterystyki pracy w tym kształtu obwiedni czasowych parametrów attack, hold, release. Każdy kompresor powinien posiadać 4 różne algorytmy) - Możliwość jednoczesnego użycia nie mniej niż 40 bramek szumów na kanałach wejściowych - Możliwość jednoczesnego użycia minimum dwóch procesorów dynamiki na minimum 40 kanałach wejściowych - Konsoleta umożliwia równoczesne użycie nie mniej niż 48 czteropasmowych korektorów parametrycznych na kanałach wejściowych - Nie mniej niż 2 typy kompresorów wielopasmowych - Możliwość synchronizacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą co najmniej 4 sygnałów: MIDI (wejście i wyjście), WordClock (wejście i wyjście), Video (black burst) (wejście) oraz AES/EBU (AES3) (wejście i wyjście) - Możliwość rozbudowy o: zdalne sterowanie przy użyciu zewnętrznego urządzenia bezprzewodowego np. iPad - Nie mniej niż 8 grup VCA, które umożliwiają kontrolę poziomów zarówno w kanałach wejściowych jak i wyjściowych za pomocą pojedynczego kontrolera (suwaka) - Nie mniej niż 6 grup wyciszających typu (MUTE) - Możliwość wykorzystania jednocześnie co najmniej 28 korektorów graficznych wyposażonych w: 31 pasm częstotliwościowych, 2 przestrajalne filtry typu notch - Nie mniej niż 18 tłumików czułych na dotyk - 16 tłumików kanałów wejściowych, oraz 2 niezależne tłumiki wyjść L/R /Monitor - Co najmniej 1 ekran typu LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12” - Nie mniej niż 15 enkoderów umożliwiających sterowanie parametrami w pojedynczym torze audio - 3 enkodery sekcji przedwzmacniacza (gain, HP, LP); 7 enkoderów sekcji dynamiki (atak, release, treshold, ratio, makeup, hold, sidechain); 3 enkodery korekcji (gain, freq, Q); 2 enkodery komutacji szyn L, R, M; - nie mniej niż 8 enkoderów użytkownika umożliwiających sterowanie następującymi parametrami: gain - wysterowanie przedwzmacniaczy, próg adziałania bramki i kompresora, poziom wysyłki do szyn AUX, MTX, MONO, panorama, sterowanie parametrami wewnętrznych procesorów efektów (np. pogłos, delay, flanger, phaser); - Wbudowane wejście i wyjście generatora wordclock - Wymiary powierzchni sterującej nie większe niż szerokość: 70 cm, głębokość: 75 cm, wysokość 30 cm - Waga powierzchni sterującej nie większa niż: 25kg - Maksymalny poziom wejściowy (wejście mikrofonowo- liniowe) nie mniejszy niż: +24dBu - Przetworniki A/C nie gorsze niż 24bit/96kHz, z co najmniej 128 krotnym nadpróbkowaniem - Maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż: +21dBu - Przetworniki C/A: nie gorsze niż 24bit/96kHz, z co najmniej 128 krotnym nadpróbkowaniem | 1 | szt. | TAK |
| 2.3 | Moduł wejściowo/wyjściowy - Co najmniej 16 wejść mikrofonowo liniowych z zasilaniem phantom power (+48V) - Co najmniej 8 wyjść fonicznych liniowych - Przetwarzanie z częstotliwością próbkowania 96 kHz - Co najmniej 2 wejścia standardu cyfrowej transmisji sygnałów fonicznych obsługującego co najmniej 24 sygnały foniczne każde - Ekran LCD umożliwiający konfigurację urządzenia - Maksymalny poziom wejściowy nie mniej niż +21 dBu - Maksymalny poziom wyjściowy nie mniej niż +21 dBu - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB) - Zniekształcenia (przy 1 kHz) nie większe niż 0,01% - Przesłuch międzykanałowy <-90 dB - Zakres dynamiki nie mniejszy niż 105 dB - Montaż w standardzie rack 19” - Wysokość 2U - Urządzenie tego samego producenta co konsolety poz. 2.1 oraz poz. 2.2. | 2 | szt. | TAK |
| 2.4 | Kabel CAT5E na bębnie - Długość kabla nie mniejsza niż 50m - Zakończony złączami RJ-45 w obudowie Ethercon - Kabel w podwójnej osłonie PUR i FRNC - Bęben osadzony na konstrukcji umożliwiającej szybkie rozwijanie i zwijanie kabla. - Konstrukcja podtrzymująca bęben wyposażona w uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie | 2 | szt. | NIE |
| 2.5 | Skrzynia transportowa dla cyfrowej konsolety fonicznej FOH - Skrzynia wykonana ze sklejki drewnianej o grubości nie mniejszej niż 5mm - Wyposażona w metalowe okucia - Wyposażona w uchwyty - Wyposażona w koła transportowe - Skrzynia wyłożona w środku profilami z tworzywa sztucznego dopasowanymi do kształtu konsolety uniemożliwiając jej przemieszczanie podczas transportu | 1 | szt. | NIE |
| 2.6 | Skrzynia transportowa dla cyfrowej konsolety fonicznej MON - Skrzynia wykonana ze sklejki drewnianej o grubości nie mniejszej niż 5mm - Wyposażona w metalowe okucia - Wyposażona w uchwyty - Wyposażona w koła transportowe - Skrzynia wyłożona w środku profilami z tworzywa sztucznego dopasowanymi do kształtu konsolety uniemożliwiając jej przemieszczanie podczas transportu | 1 | szt. | NIE |
| 2.7 | Skrzynia transportowa dla modułu wejść/wyjść - Skrzynia wykonana ze sklejki drewnianej o grubości nie mniejszej niż 5mm - Wyposażona w metalowe okucia - Wyposażona w uchwyty - Wyposażona w szyny umożliwiające montaż urządzeń w standardzie rack 19” - Wysokość skrzyni nie mniejsza niż 2U | 2 | szt. | NIE |
| 2.8 | Konwerter audio - Wyposażony w co najmniej 4 złącza RJ-45 w standardzie Ethercon - Wyposażony w co najmniej dwa złącza Word Clock (BNC) - Co najmniej jedno gniazdo do instalacji modułów, do komunikacji w standardach sieciowych takich jak np. Dante, MADI - Wyposażony w wyświetlacz LCD na panelu przednim - Wyposażony w diody informujące o stanie połączeń urządzenia z innymi elementami systemu audio. - Wyposażony w włącznik urządzenia na tylnym panelu umożliwiający tym samym ryzyko przypadkowego wyłączenia urządzenia - Przetwarzanie sygnałów cyfrowych z jakością 24-bit/48kHz i 24-bit/96kHz - Wysokość nie większa niż 1U - Możliwość instalacji w standardzie rack 19” | 1 | szt. | TAK |
| 2.9 | Karta USB do konwertera - Karta tego samego producenta co konwerter audio poz. 2.8 - Wyposażona w co najmniej jedno złącze USB2.0 - Możliwość zmiany częstotliwości próbkowania pomiędzy 48kHz lub 96kHz - Wyposażona w diody LED informujące o aktualnej częstotliwości próbkowania | 1 | szt. | TAK |
| 2.10 | Program, host do wtyczek VST - Program powinien występować w wersji na platformę Windows jak i Mac OSX - Przejrzysty interfejs pokazujący użyte wtyczki jedna nad drugą - Każdy segment reprezentujący pojedynczy użyty plugin powinien wskazywać poziom wejściowy jak i wyjściowy sygnału - Każdy segment powinien posiadać przycisk „MUTE” wyciszający działanie danego pluginu - Każdy segment do implementacji pluginu VST powinien być wyposażony w przycisk umożliwiający łatwy wybór sygnału źródłowego - Możliwość opisywania każdego segmentu, przypisywanie nazwy - Każdy segment powinien być automatycznie numerowany przez program | 1 | szt. | TAK |
| 2.11 | Pakiet wtyczek VST natywnych - Pakiet powinien posiadać nie mniej niż 35 wtyczek VST - Pakiet powinien zawierać pluginy mono jak i stereo takie jak: kompresory, equalizery, bramki szumów, efekty - Pluginy powinny pracować z częstotliwością próbkowania nie mniejszą niż 96kHz - Wtyczki powinny być wtyczkami tego samego producenta co Program poz. 2.10 | 1 | szt. | TAK |