Projekt wykonawczy

Wystawy czasowej „MURANÓW”

w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Projekt zakłada realizację wystawy czasowej na dwóch poziomach sali wystaw czasowych w Muzeum Polin.

Elementy scenografii:

Poziom 1:

- Ściany wg rysunku MU_PW_A_002

- Kalendarium: faksymile 1 akwareli [wymiary: 48,3 x 66,2 cm; technika: akwarela na papierze (tekturze)]

- Gablota na obiekty archeologiczne wg rysunków MU_PW_A_005 i MU_PW_A_006

- Stół wg rysunku MU_PW_A_004

- Ściana z mapą wg rysunku MU_PW_A_003

- Ulica Nalewki wg rysunku MU_PW_A_007 i wg rysunku MU_PW_A_008

- rzutnik

- 3 głośniki

- Stół z książkami wg rysunku MU_PW_A_025

- Słupy

Podstawowa konstrukcja słupa wg rysunku MU_PW_A_009.

Słupy różnią się między sobą. Rysunki przedstawiają detale rozwiązań, które każdorazowo należy dostosować do słupa. Szczegółowe rozmieszczenie elementów i układ grafik przedstawia załącznik z projektem grafiki.

S_01_01

- 1 pocztówka wg. rys. MU_PW_A_022

- 6 tabliczek ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 2 tabliczki ze zdjęciami 29x19 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 2 monitory wg. rys. MU_PW_A_019

- 2 odsłuchy do monitorów ze słuchawkami

- 1 gablota  GA_01_01_A_nr.obiektu wg. rys. MU_PW_A_015 + 2 ekspozytory z pleksi na łyżeczkę i koszyczek do herbaty

- faksymile 1 pocztówki

- 1 lupa wg. rys. MU_PW_A_021

S_01_02

- 1 pocztówka wg. rys. MU_PW_A_022

- 12 tabliczek ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_022

- 1 lupa wg. rys. MU_PW_A_021

- 2 gabloty małe GA_01_02_D wg. rys. MU_PW_A_017 należy przewidzieć wykonanie ekspozytorów z pleksi pod obiekty

- kołki drewniane z gumką wg. Rys MU_PW_A_020

- 2 monitory wg. rys. MU_PW_A_019

- 2 odsłuchy ze słuchawkami

- Wydruk na kartonie tabliczki 12x12 cm dołączane podczas trwania wystawy, mocowanie na pinezkę.

S_01_04

- 7 tabliczek ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 tabliczka ze zdjęciem 29x19 wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 manual montowany na słupie format A4 – wydruk tywek kaszerowany 3 strony, wg. proj. grafiki

- 1 manual montowany na słupie format A5 – wydruk tywek kaszerowany 2 strony, montowany na lince wg. proj. grafiki

- 1 gablota GA_01_04_A – wg. rys. MU_PW_A_015 gablota na książkę należy przewidzieć wykonanie ekspozytora z pleksi pod 3 książki w rotacji

- blat z gablotą wg. rys. MU_PW_A_012

- 1 blat na manual wg. rys. MU_PW_A_018, manual A4 12 stron wydruk na kartonie 300 g/m2 laminat mat, bindowany metalową sprężyną

- 1 monitor wg. rys. MU_PW_A_019

- 1 odsłuch ze słuchawkami

S_01_05

- 4 tabliczki ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 tabliczka ze zdjęciem 29x19 wg. rys. MU_PW_A_023

- 2 monitory wg. rys. MU_PW_A_019

- 2 odsłuchy ze słuchawkami

- rolka wg. rys. MU_PW_A_021

- 1 blaty wg. rys. MU_PW_A_018 prezentacja blat multimedialny z wykorzystaniem technologii TouchBoard

- 1 głośnik nad blatem wg. rys. MU_PW_A_018

- 1 gablota GA_01_05_C – wg. rys. MU_PW_A_016 gablota na książkę, należy przewidzieć wykonanie ekspozytora z pleksi pod książkę

- 1 gablota GA_S_01_05_A – wg. rys. MU_PW_A_016 gablota na szyld

S_01_06

wg. rys. MU_PW_A_014

- 3 manuale - gazetownik – format 26x37 cm wydruk dwustronny na tyweku– uchwyt drewniany wieszany, w uchwycie 8 stron

- 4 odsłuchy ze słuchawkami

- Manual A4 12 stron wydruk na kartonie 300 g/m2 laminat mat, bindowany metalową sprężyną (zdjęcia mieszkańców)

- 2 pocztówki

- 10 małych tabliczek ze zdjęciami 19x13 cm

- 1 lupa

- 1 ekran

- okulary stereoskopowe do oglądania zdjęć w technice stereoskopowej

- dekoracja z papieru wg. odrębnego projektu

- 2 głośniki

- dodatkowe elementy: papierowe rośliny, 2 ryciny, tyflografika – wykonane przez MHŻP

S_01_07

- 3 pocztówki wg. rys. MU_PW_A_022

- 3 faksymile pocztówki

- 5 tabliczek ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 tabliczka ze zdjęciem 29x19 wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 odrywane plakaty ( blok w A3 bindowany za pomocą nitów, w formie kartek do zrywania przez odwiedzających) wg. proj. grafiki, nakład 10.000 szt.

- rolka wg. rys. MU_PW_A_021

- 1 monitor wg. rys. MU_PW_A_019

- 1 odsłuch ze słuchawek

- 1 blat na manual wg. rys. MU_PW_A_018, manual A4 12 stron wydruk na kartonie 300 g/m2 laminat mat, bindowany metalową sprężyną

- 1 szuflada wg.rys. MU_PW_A_024

S_02_01

- 1 pocztówka faksymile wg. rys. MU_PW_A_022

- 1 faksymile pocztówki

- 10 tabliczek ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 tabliczka ze zdjęciem 29x19 wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 monitor wg. rys. MU_PW_A_019

- 1 odsłuch ze słuchawek

- blat z wydrukiem wg. rys. MU_PW_A_013

- 1 lupa wg. rys. MU_PW_A_021

S_02_02

wg. rys. MU_PW_A_010

- ekspozycja zdjęć 9 sztuk we wnęce wg. rys. MU_PW_A_010

- 1 manual – legenda do zdjęć karton laminowany A3

- 4 tabliczki ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 blat na manual wg. rys. MU_PW_A_018, manual A4 12 stron wydruk na kartonie 300 g/m2 laminat mat, bindowany metalową sprężyną

- 1 odsłuch słuchawki

S_02_03

- 10 tabliczek ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 tabliczka ze zdjęciem 29x19 wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 przepustka prezentacja jak pocztówka wg. rys. MU_PW_A_022

wymiar dostosowany do wymiaru obiektu 14,7x10,5 cm

- 2 odsłuchy na słuchawki

- 1 monitor wg. rys. MU_PW_A_019

- 2 blaty wg. rys. MU_PW_A_018, blat 1: cegła muranowska + przeglądarka slajdów (diapozytyw) + pudełko z 8 slajdami; blat 2: lightbox z mlecznego pleksi w wydrukiem zdjęć format A3 wg. rys. MU_PW_A_020

- 1 lupa wg. rys. MU_PW_A_021

- 1 głośnik na blatem wg. rys. MU_PW_A_018

- faksymile 1 przepustki (wys.: 10,5, szer.: 14,7 cm)

S_02_04

- 6 tabliczek ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 2 monitory wg. rys. MU_PW_A_019

- 4 odsłuchy na słuchawki

- 1 blat na manual wg. rys. MU_PW_A_018, manual A4 12 stron wydruk na kartonie 300 g/m2 laminat mat, bindowany metalową sprężyną

S_02_05

wg. rys. MU_PW_A_011

- Tv 50 cali + kontroler ruchu we wnęce wg. rys. MU_PW_A_011

- 5 tabliczek ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 1 tabliczka ze zdjęciem 29x19 wg. rys. MU_PW_A_023

- 2 tabliczki ze zdjęciami 19x19 cm rys. MU_PW_A_023

- 1 monitor wg. rys. MU_PW_A_019

- 1 odsłuch na słuchawki

S_02_06

UWAGA: Słup S_02_06 zlokalizowany będzie po za salą wystaw czasowych, słup ustawiony ma być w holu głównym muzeum. Konstrukcja słupa musi pozwalać na okazyjne przesunięcie konstrukcji w inne miejsce przez ekipę techniczną wg. rys. MU_PW_A_009.2

- 4 monitory wg. rys. MU_PW_A_019

- 4 odsłuch na słuchawki

S_02_07

wg. rys. MU_PW_A_010

- ekspozycja zdjęć we wnęce 9 sztuk wg. rys. MU_PW_A_010

- 1 manual – legenda do zdjęć karton laminowany A3

- 3 tabliczki ze zdjęciami 19x13 cm wg. rys. MU_PW_A_023

- 2 tabliczki ze zdjęciem 29x19 wg. rys. MU_PW_A_023

- 2 odsłuchy słuchawki

- 1 blat na manual wg. rys. MU_PW_A_018, manual A4 12 stron wydruk na kartonie 300 g/m2 laminat mat, bindowany metalową sprężyną

Poziom 2 – Antresola aranżacja  i detale wg. rysunków:

Uwagi ogólne:

- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac  wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta/Architekta.

- W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.

- Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca jest zobowiązany odbyć konsultację z Projektantem/Architektem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem/Architektem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem/Architektem i uzyskać akceptację dla ich wprowadzenia.

- W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione w dokumentacji.

- Przed dokonaniem zamówień materiałów Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Projektantowi/Architektowi do akceptacji próbki materiałów wykończeniowych.

- Gabloty powinny spełniać wszystkie standardy przyjęte przez MHŻP dla gablot na ekspozycji czasowej:

- konstrukcja z materiałów zapewniających stabilność i wytrzymałość na włamanie. Możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę położenia. Przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie P1A zgodnie z PN-EN 356;

- zamknięcie zawierające blokadę otwarcia, zdjęcia lub przesunięcia zastosowanego zamknięcia;

- gablota uszczelniona za pomocą uszczelki z neutralnego silikonu lub uszczelki gumowej (nie zawierające siarki jako środka wulkanizującego);

- obiekty oprawione w  ramy powinny zostać bezpiecznie umocowane na ścianach za pomocą systemu uniemożliwiającego zdjęcie ze ściany przez osoby niepowołane.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wykazem materiałów i substancji uznanych za bezpieczne dla zbiorów muzealnych (zgodnie z dokumentem przekazanym przez MHŻP), z wyłączeniem puf (znajdujących się na poziomie 2), nie będących stałym elementem scenografii i wystroju wnętrza.

- Stałe elementy scenografii i wystroju wnętrza należy zabezpieczyć przeciw pożarowo.

- Elementy wykonane z drewna należy zabezpieczyć przed emisja substancji lotnych – lakier żywiczny.

- Zasilanie do elementów scenografii poprowadzone będzie z góry od strony sufitów podwieszanych, tylko w przypadku słupa zlokalizowanego w holu głównym budynku zasilanie od dołu.

- Do zawieszania obrazów należy stosować bezpieczne zawiesia antykradzieżowe.

- Całe oświetlenie led w gablotach należy zainstalować z możliwością sterowania natężeniem, barwa światła 4600K.

- Fototapety z laminatem jak: fototapeta Sylen Plus, tapeta musi posiadać atest trudnopalności.

- Okno na wystawie wyklejone folią zabezpieczającą przed promieniowaniem UV jak Madico Safetyshield CLS-200-XSR.

- Liczba obiektów i rodzaj ich ekspozycji, układ grafiki może ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznych wytycznych ze strony MHŻP.

- Na etapie wykonawstwa należy potwierdzić liczbę i wymiary obiektów.