# Załącznik 7 do SIWZ Wzór specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia

| CZĘŚĆ I Dostawa i montaż regałów przesuwnych i paneli na obrazy z napędem ręcznym w pomieszczeniach magazynowych w Muzeum Historii Żydów Polskich |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Wymagania techniczne i konstrukcyjne regałów przesuwnych | Opis zaoferowanego wyposażenia* |
| 1 | Konstrukcja szyn i ich posadowienie - szyny wykonane ze stali nierdzewnej. - wykonawca musi dostosować ilości i długości szyn do regałów rozmieszczonych zgodnie z załączonymi rysunkami. - szyny ułożone w systemie zatapianym w posadzkę. Na Wykonawcę nakłada się obowiązek zapoznania się z warstwami istniejącej posadzki (dostępne w dokumentacji projektowej budynku) i montażu szyn w technologii wycinania rowków i montażu szyn bezpośrednio do warstwy nośnej, w celu przeniesienia obciążeń pochodzących od załadowanych regałów. Wszelkie ubytki pomontażowe w posadzce należy uzupełnić i doprowadzić do stanu pierwotnego. - ze względu na prawidłowe prowadzenie wózków regałów, zewnętrzne szyny muszą być szynami prowadzącymi posiadającymi co najmniej 2 rowki utrzymujące prawidłowy tor jazdy regału, pozostałe szyny środkowe, płaskie. |  |
| 2 | Konstrukcja regałów - ze względu na duże obciążenia podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze stalowej blachy o grubości co najmniej 3 mm, kolor ciemnoszary, np. RAL-7016. - cokoły / podstawa jezdna o wysokości 150 mm od powierzchni posadzki w pomieszczeniu magazynu biblioteki / archiwum zakładowego i 70 mm w pomieszczeniu magazynu eksponatów. - minimalna szerokość kół stalowych w podstawach jezdnych powinna wynosić 30mm. - regały przesuwane równolegle z prowadzeniem za pomocą łańcuchów biegnących wzdłuż szyn. - ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo farbami epoksydowo – poliestrowymi na kolor jasnoszary, np. RAL-9002. Lakierowanie ramy ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów. - szerokość ściany bocznej minimum 30 mm, maksimum 35 mm. - Aby zachować podwyższoną wodoszczelność regałów ściany zewnętrzne (w tym panel frontowy z korbą, panel tylny) nie mogą posiadać perforacji. - w celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm. - każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach. - półki powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor jasnoszary, np.RAL 9002. - grubość półki powinna wynosić ok. 30 - 35 mm, dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym, dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa osób obsługujących regały. - wymagana wytrzymałość półek : 80 kg/mb. półki. - w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być wyposażone w stężenia krzyżakowe. - każdy regał od frontu musi być wyposażony w panel ozdobny osłaniający system sterowania i napędu w kolorze jasnoszarym, np. RAL 9002, wykonany z blachy, wykończenie krawędzi na półokrągło. - każdy panel powinien być wyposażony w dwie tabliczki formatu A4 do opisu regałów, montowane i demontowane bez użycia jakichkolwiek narzędzi. - do regałów powinny być dostarczone listewki Informacyjne w ilości 1000 sztuk. - regały wyposażone w antywyważniki i odboje gumowe. - półki w regałach w magazynie eksponatów wyposażone w ruchome listwy blokujące od frontu, zapobiegające zsuwaniu się zbiorów podczas pracy, z wyłączeniem półek na materiały wielkogabarytowe - wszystkie wewnętrzne powierzchnie regałów pokryte powłoką antybakteryjną i antygrzybiczną. - do konstrukcji / pokrycia regałów nie mogą być stosowane substancje z załączonej listy substancji zabronionych (załącznik do SOPZ). - regały muszą mieć możliwość późniejszej łatwej rozbudowy w górę i na szerokość rzędu modułów. |  |
| 3 | System napędu mechanicznego - w regałach jezdnych zastosować napęd ręczny korbowy – łańcuchowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną. - zastosowanie rozwiązania napędu w powiązaniu z konstrukcją podstaw jezdnych ma gwarantować przemieszczanie regałów o różnym stopniu napełnienia przy użyciu siły nie większej niż 5 kN. - przesuw regału odbywa się poprzez trójramienną korbę, umiejscowioną we frontowej części regału - korba ma być wykonana z tworzywa sztucznego, natomiast sam uchwyt korby z gumy, która ma zapobiegać przed poślizgiem dłoni na uchwycie podczas obrotu korby, wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem lub rozwiązanie równoważne, o podobnych właściwościach pod względem funkcjonalności i wytrzymałości - uchwyt powinien się obracać niezależnie od obrotu całej korby. - napęd z korby powinien być przenoszony z koła zębatego przy korbie poprzez łańcuch i odpowiednio dobraną przekładnię redukcyjną na koło zębate w pierwszej podstawie regału i dalej na cały regał poprzez wałki napędowe umieszczone wzdłuż całej długości podstawy jezdnej. |  |
| l.p. | Opis modułów regałów przesuwnych | Opis zaoferowanego wyposażenia* |
| 4 | Pomieszczenie magazynu biblioteki / archiwum zakładowego - Oznaczenie modułów zgodnie z rysunkami aranżacji pomieszczeń (załącznik do SOPZ). - Moduł R1: szerokość 2 x 115 cm, głębokość 40 cm, wysokość 255 cm. 8 półek (zamocowane odpowiednio dla formatów: 1 x 35 cm, 5 x 25 cm i 2 x 20 cm licząc od dołu), łącznie 9 rzędów dokumentów. Drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniem jak w witrynie. Uszczelki silikonowe na całym obwodzie drzwi oraz pokrycie wszystkich szczelin i łączeń silikonem bezkwasowym. - Moduł R2: szerokość 1 x 115 cm i 2 x 100 cm, głębokość 40 cm, wysokość 255 cm. 8 półek (zamocowane odpowiednio dla formatów: 1 x 35 cm, 5 x 25 cm i 2 x 20 cm licząc od dołu), łącznie 9 rzędów dokumentów. Drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniem jak w witrynie. Uszczelki silikonowe na całym obwodzie drzwi oraz pokrycie wszystkich szczelin i łączeń silikonem bezkwasowym. |  |
| 5 | Pomieszczenie magazynu eksponatów - Oznaczenie modułów zgodnie z rysunkami aranżacji pomieszczeń (załącznik do SOPZ). - Moduł R1: szerokość 540 cm, głębokość 100 cm, wysokość 193 cm. 5 perforowanych, pustych w środku wałków metalowych o długości ok. 540 cm, na których będą wieszane dywany. Wałki zamontowane równomiernie na całej wysokości modułu, naprzemiennie po lewej i prawej stronie patrząc od frontu modułu. - Moduł R2: szerokość 120 cm, głębokość 100 cm, wysokość 193 cm. Do wysokości 120 cm szuflady, dostępne z lewej strony, patrząc od strony frontu modułu. Szuflady o wysokości 40 cm, 20 cm, pozostałe o wysokości 10 cm, licząc od dołu. Powyżej szuflad miejsce na 3 rzędy materiałów, dostępne z obu stron modułu, 2 półki. - Moduł R3: szerokość 100 cm, głębokość 100 cm, wysokość 193 cm. Do wysokości 120 cm szuflady, dostępne z lewej strony, patrząc od strony frontu modułu. Szuflady o wysokości 40 cm, 20 cm, pozostałe o wysokości 10 cm, licząc od dołu. Powyżej szuflad miejsce na 3 rzędy materiałów, dostępne z obu stron modułu, 2 półki. - Moduł R4: szerokość 120 cm, głębokość 50 cm, wysokość 193 cm. 5 półek. - Moduł R5: szerokość 100 cm, głębokość 50 cm, wysokość 193 cm. 5 półek. - Moduł R6: szerokość 180 cm, głębokość 100 cm, wysokość 193 cm. 4 półki dostępne z obu stron modułu. - Moduł R6: szerokość 180 cm, głębokość 100 cm, wysokość 193 cm. 4 półki dostępne z obu stron modułu. - Moduł R7: szerokość 250 cm, głębokość 100 cm, wysokość 193 cm. 4 półki dostępne z obu stron modułu. - Moduł R8: szerokość 150 cm, głębokość 100 cm, wysokość 193 cm. Do wysokości 130 cm miejsce na mundury z poprzeczką na wieszaki. Powyżej 2 półki dostępne z obu stron modułu. - Moduł R9: szerokość 200 cm, głębokość 50 cm, wysokość 193 cm. 5 półek. |  |
| l.p. | Wymagania techniczne i konstrukcyjne paneli na obrazy | Opis zaoferowanego wyposażenia* |
| 6 | Konstrukcja paneli - 12 wysuwanych paneli na obrazy o wysokości ok. 193 cm (maks. wys. konstrukcji to 193 cm). - Siatki wykonane z drutu stalowego o średnicy 5mm, zgrzewanego w miejscu łączenia, z oczkiem 50/50 mm. - Siatki wmontowane w konstrukcyjne ramy biegnące po obwodzie, wykonane z rury kwadratowej 40x40x2mm. Każdy drut siatki przyspawany do ramy. - Cała konstrukcja malowana proszkowo farbami epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035. - Wszystkie wewnętrzne powierzchnie paneli pokryte powłoką antybakteryjną i antygrzybiczną. - System zawiera panel frontowy o szerokości ok. 30 cm z tabliczką opisową. - System wyposażony w haczyki wykonane z drutu (wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym). Standardowe haczyki w kształcie litery S wykonane z niklowanego drutu o średnicy 5 mm. Ilość haczyków: 2 haczyki na 1 m2 panela. |  |
| 7 | Układ jezdny - Ramy wysuwane wyposażone w wózek dolny z kółkami, jeżdżący po szynach zamontowanych na podłożu. - W górnej części ram zamontowany tzw. stabilizator górny utrzymujący stale ramy w pionie. |  |
|  | Wymagane warunki gwarancji | Zaoferowane warunki gwarancji |
|  | - Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy, w tym wyposażenie i urządzenia dostarczone w ramach umowy, będą sprawne technicznie, fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich; przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. - Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy, w tym za prawidłowość sposobu jego montażu. - Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy, po wykonaniu montażu wyposażenia; podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione w trakcie okresu rękojmi i gwarancji. - Wymagany termin gwarancji na regały przesuwne i panele na obrazy: minimum 60 miesięcy od dnia odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. - Wymagany termin gwarancji na silikon bezkwasowy: minimum 20 lat od dnia odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. - W przypadku niezgodności wykonania umowy pod względem ilości lub jakości, w tym prawidłowości wykonanego montażu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt, wyposażenie wolne od wad oraz zamontować je zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. - W przypadku ujawnienia wad w ramach rękojmi lub gwarancji po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: - usunięcie wad przedmiotu umowy, w tym nieprawidłowości związanych z montażem wyposażenia, albo wymianę wadliwego wyposażenia na wolne od wad, na własny koszt, w terminie: - standardowy czas naprawy lub wymiany wyposażenia na wolne od wad, w tym usunięcia wad i nieprawidłowości montażu, wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, - w przypadku konieczności wymiany elementów trudno dostępnych - naprawa może trwać maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego o potrzebie wymiany elementów trudno dostępnych; - naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania wyposażenia; w przypadku niemożności dokonania naprawy w miejscu użytkowania koszty demontażu, transportu i ponownego montażu ponosi Wykonawca. - okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy, - Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych elementów wyposażenia w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego wyposażenia lub jego elementu, po wcześniejszym wykonaniu 3 napraw tego samego wyposażenia lub jego elementu; - w przypadku wymiany wyposażenia na nowe Zamawiający wymaga, aby posiadało parametry określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, - w przypadku wymiany wyposażenia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie. - Zamawiający może zgłaszać wady w dni robocze w godzinach 9-17. Zgłoszenia awarii dokonywane będą telefonicznie i pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest podjąć reakcję w związku ze zgłoszoną wadą najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu wady. - Wykonawca będzie zobowiązany dokonywać przeglądów wyposażenia w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. - Wykonawca wraz z dostarczonym wyposażeniem przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne. |  |

*w przypadku spełnienia wymagań minimalnych należy wpisać „TAK”, w pozostałych przypadkach należy wskazać parametry techniczne

_____________________________________

(data, imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

| CZĘŚĆ II Dostawa mebli i urządzeń do magazynów w Muzeum Historii Żydów Polskich |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Specyfikacja techniczna mebli i urządzeń | nr pomieszczenia | jedn. miary | ilość | Opis zaoferowanego wyposażenia* |
| 1 | Szafa metalowa 120, podwyższona ogniotrwałość • konstrukcja metalowa z dwóch warstw blachy stalowej o gr. 0,8 - 1,0 mm z wypełnieniem z płyt izolacyjnych z wełny mineralnej spełniającej wymogi odporności ogniowej w klasie A wg normy DIN 4102; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • łączenia i otwory uszczelnione silikonem bezkwasowym; • wymiary: szer.1200 x gł. 550 x wys. 1950 - 2000 mm (+/- 20 mm); • skokowo regulowana wysokość mocowania półek co +/- 32 mm; • 7 półek metalowych o nośności min. 50 kg każda; • drzwi dwuskrzydłowe na zewnętrznych zawiasach; • kąt otwarcia drzwi min. 100° ; • zamek z ryglowaniem w 5 punktach; • cokół o wysokości 150 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | B.02.01 (-2) mag. biblioteki / archiwum zakł. | szt. | 3 |  |
| 2 | Szafa na gazety • konstrukcja metalowa z blachy o gr. 0,8 - 1,0 mm; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • łączenia i otwory uszczelnione silikonem bezkwasowym; • wymiary: szer.1500 x gł.550 x wys. 1100 mm (+/- 20 mm); • drzwi dwuskrzydłowe na wewnętrznych zawiasach; • zamek z ryglowaniem w min. dwóch punktach; • 10 wewnętrznych szuflad o jednakowej wysokości; • każda szuflada o nośności min. 60 kg; • wymiar min. szuflady: szer.1400 x gł.500 x wys. 95 mm (+/- 20 mm); • szuflady montowane na prowadnicach kulkowych; • szuflady zabezpieczone przed wypadnięciem; • boki szuflad o wysokości min. 70 mm; • wysuw szuflad min. 450 mm; • cokół o wysokości 150 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | B.02.01 (-2) | szt. | 2 |  |
| 3 | Szafa aktowa • konstrukcja metalowa z dwóch warstw blachy stalowej o gr. 0,8 - 1,0 mm z wypełnieniem z płyt izolacyjnych z wełny mineralnej spełniającej wymogi odporności ogniowej w klasie A wg normy DIN 4102; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • wymiary: szer.1000 x gł.430 x wys. 1950 - 2000 mm (+/- 20 mm); • miejsce na 5 rzędów segregatorów; • 4 półki metalowe o nośności min. 70 kg każda; • skokowo regulowana wysokość mocowania półek co +/- 32 mm; • drzwi dwuskrzydłowe na zewnętrznych zawiasach; • kąt otwarcia drzwi min. 100°; • zamek z ryglowaniem w 5 punktach; • cokół o wysokości 70 - 100 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | B.02.01 (-2) | szt. | 1 |  |
| 4 | Szafa półkowa • konstrukcja metalowa z blachy o gr. 0,8 - 1,0 mm; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • wymiary: szer.1000 x gł.700 x wys. 2300 mm (+/- 20 mm); • miejsce na 5 rzędów materiałów; • 4 półki metalowe o nośności min. 70 kg każda; • skokowo regulowana wysokość mocowania półek co +/-32 mm; • drzwi dwuskrzydłowe na wewnętrznych zawiasach; • kąt otwarcia drzwi min. 100°; • zamek z ryglowaniem w min. 2 punktach; • cokół o wysokości 70 - 100 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | B.02.01 (-2) | szt. | 2 |  |
| 5 | Szafa na format A0 • konstrukcja metalowa z blachy o gr. 0,8 - 1,0 mm; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • wymiary: szer.1315 x gł.920 x wys. 425 mm (+/- 20 mm); • wymiar wewn. szuflad: szer.1235 x gł.895 x wys. 45 mm (+/- 20 mm); • zamek centralny; • 5 szuflad o jednakowej wysokości; • każda szuflada o nośności min. 60 kg; • szuflady montowane na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie; • szuflady zabezpieczone przed wypadnięciem; • wysuw szuflad min. 600 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | B.02.01 (-2) | szt. | 2 |  |
| 6 | Stół 200x100 • konstrukcja stalowa pod blat z profili o przekroju prostokątnym; • cztery nogi stalowe z profili o przekroju prostokątnym; • części stalowe malowane farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • blat z płyty wiórowej, pokryty laminatem HPL w kolorze jasnoszarym; • wymiary: szer.1000 x dł. 2000 x wys. 720 mm (+/- 20 mm); • przelotka w blacie na okablowanie; • łączenia elementów stalowych bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | B.02.01 (-2) | szt. | 1 |  |
| 7 | Kontener biurkowy • kolor jasnoszary, np. RAL-7035; • wymiary: szer.420 - 500 x gł. 600 x wys. 520 - 600 mm (+/- 20 mm); • 3 lub 4 szuflady, górna szuflada z piórnikiem; • okucia metalowe lub aluminiowe przy każdej szufladzie; • szuflady na prowadnicach metalowych, płynne otwieranie / zamykanie; • zamek centralny; • 4 kółka obrotowe. | B.02.01 (-2) | szt. | 2 |  |
| 8 | Krzesło obrotowe • stelaż z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym lub czarnym; • regulowana wysokość siedziska za pomocą systemu pneumatycznego; • regulowana wysokość oparcia; • regulowane pochylenie oparcia; • regulowana odległość oparcia od siedziska; • pokrycie siedziska i oparcia z tkaniny w kolorze czarnym; • kółka plastikowe. | B.02.01 (-2) | szt. | 2 |  |
| 9 | Wózek biblioteczny • konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor szary; • dwa wyjmowane pojemniki z tworzywa sztucznego o wymiarach (650 x 400 mm górny i 620 x 340 mm dolny, oba +/- 20 mm); • sztywna siatka stalowa na najniższym poziomie wózka; • wymiary zewn.: szer. 420 x dł. 755 x wys. 110 mm (+/- 20 mm); • nośność 150 kg; • cztery skrętne kółka o średnicy 10 cm, w tym dwa z hamulcem, na łożyskach kulkowych, bieżnia szara nierysująca, felgi polipropylenowe. | B.02.01 (-2) | szt. | 1 |  |
| 10 | Wózek na dokumenty • platforma z burtą stalową z czterech stron, uchwyt do prowadzenia wózka; • konstrukcja ze stali, spawana, lakierowana proszkowo na kolor szary; • platforma wykonana ze sklejki o grubości 10 mm, pokrytej bezbarwnym lakierem; • wymiary: szer. 650 x dł. 1000 x wys. 900 mm (+/- 20 mm); • cztery skrętne kółka o średnicy 16 cm, w tym dwa z hamulcem, na łożyskach kulkowych, gumowe, nierysujące. | B.02.01 (-2) | szt. | 1 |  |
| 11 | Drabinka aluminiowa • trzy stopnie; • wykonana z profili aluminiowych; • wysokość 600 mm (+/- 20 mm); • waga maksymalnie 5 kg; • zabezpieczona taśmą przed rozłożeniem; • antypoślizgowe nóżki z tworzywa; • nośność 150 kg. | B.02.01 (-2) | szt. | 2 |  |
| 12 | Stół składany • stelaż stalowy, malowany proszkowo na kolor jasnoszary (np. RAL-7035); • wymiary: wys. 750 x szer. 1200 x dł. 1600 mm (+/- 20 mm); • blat z płyty wiórowej, pokryty laminatem HPL w kolorze jasny dąb; • blat składany na bok; • kółka umożliwiające łatwe przesuwanie. | G.02.12 (-2) przych. / wych. wystawy | szt. | 2 |  |
| 13 | Lampa konserwatorska • podstawa o średnicy 800 mm (+/- 50 mm); • statyw o regulowanej wysokości (od 1500 do 2200 mm); • cztery świetlówki TRUE-LITE o mocy 18W; • możliwość zastosowania świetlówek UV; • nachylany ekran wykonany z odbijającego światło aluminium; • 5 obrotowych kółek w podstawie; • kratka zabezpieczająca świetlówki z lustrzanego aluminium; • konstrukcja zapewniająca stabilność. | G.02.12 (-2) | szt. | 1 |  |
| 14 | Stół podnośnikowy na kółkach • wymiary wózka: dł. 1260 x szer. 520 mm (+/- 20 mm); • wymiary platformy: dł. 1010 x szer. 520 mm (+/- 20 mm); • wysokość uchwytu: 1130 mm (+/- 20 mm); • minimalna wysokość podnoszenia: 440 mm (+/- 20 mm); • maksymalna wysokość podnoszenia: 1000 mm (+/- 20 mm); • masa: maks. 130 kg; • nośność maksymalna 1000 kg; • zgodny z normą EN 1570/1999; • rama i nogi ze spawanych profili stalowych, rama z blachy stalowej; • pompa hydrauliczna nie wymagająca konserwacji; • podnoszenie pedałem; • delikatne opuszczanie ze stałą prędkością niezależnie od obciążenia stołu; • wentyl bezpieczeństwa chroni system hydrauliczny przed uszkodzeniem przez przeciążenie; • koła z niebrudzącymi obręczami, tylne obrotowe z blokowaniem, ochronne ramy zabezpieczające na kołach zapobiegają urazowi - najechaniu na nogę pracownika; • części metalowe malowane lakierem proszkowym. | G.02.12 (-2) | szt. | 1 |  |
| 15 | Wózek na narzędzia • konstrukcja stalowa, malowana proszkowo; • wymiary: wys. 940 x szer. 800 x dł. 1240 mm (+/- 20 mm); • 10 szuflad o wymiarach: szer. 590 x gł. 370 mm (+/- 20 mm) z prowadnicami kulkowymi; • system szybkiego i bezpiecznego otwierania i zamykania szuflad; • pięć szuflad bocznych: cztery o wys. 70 mm i jedna o wys. 210 mm (+/- 10 mm); • pięć szuflad przednich: cztery o wys. 80 mm i jedna o wys. 180 mm (+/-10 mm); • dna szuflad wyłożone ściółką ochronną z porowatej gumy; • 4 koła: 2 stałe i 2 skrętne (wszystkie z hamulcem); • 2 zamki centralne; • drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła; • 6 bocznych pojemników na narzędzia; • 4 półki na butelki: 2 z przodu i 2 z tyłu; • boczne półki z uchylnymi i wsuwanymi drzwiczkami z zamkiem; • półka o wysokości 135 mm (+/- 20 mm) pod blatem, wyłożona tworzywem sztucznym. | G.02.12 (-2) | szt. | 1 |  |
| 16 | Odwijarka papieru • wymiary: wys. 830 x szer. 310 x gł. 220 mm (+/- 20 mm); • szerokość rolki 750 mm; • rolka do 220 mm średnicy; • wał o średnicy 20 mm; • części metalowe malowane lakierem proszkowym, kolor jasnoszary, np. RAL-7035. | G.02.12 (-2) | szt. | 1 |  |
| 17 | Stół warsztatowy • konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych; • wymiary: dł. 2000 x szer. 1600 mm (+/- 20 mm); • wysokość zmienna w zakresie ok. 800 - 1000 mm za pomocą regulowanych nóg; • blat wykonany ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej; • dolna półka wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej; • min. nośność blatu 500 kg. | G.02.12 (-2) | szt. | 1 |  |
| 18 | Rolety • wymiary (szer. x wys. w mm): 1100 x 1770 (4 szt.), 1100 x 855 (4 szt.), 945 x 1885 (10 szt.), 945 x 855 (10 szt.); • wymiary podane są orientacyjne, wykonawca powinien zweryfikować je w naturze przed przystąpieniem do montażu; • zwijane do kasety; • kolor biały; • gumowane, nie przepuszczające światła; • montaż nieinwazyjny, bez wykonywania otworów w stolarce. | G.02.12 (-2) G.02.11 (-2) | kpl. | 2 |  |
| 19 | Regał metalowy 80 • wymiar: wys. 2100 - 2200 x szer. 2000 x gł. 800 mm; • 1 moduł o szer. 2000 mm lub 2 o szer. 1000 mm; • ocynkowany; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na półkach; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • 3 półki: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne w odległości 100 cm; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | G.02.11 (-2) przygotowanie wystaw | kpl. | 1 |  |
| 20 | Regał metalowy 120 • wymiar: wys. 2100 - 2200 x szer. 2000 x gł. 1200 mm; • 1 moduł o szer. 2000 mm lub 2 o szer. 1000 mm; • ocynkowany; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na półkach; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • 3 półki: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne w odległości 100 cm; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | G.02.11 (-2) | kpl. | 1 |  |
| 21 | Wózek na obrazy • platforma z wysokimi poręczami wzdłuż dłuższych boków; • wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor szary; • wymiary zewn.: szer. 920 x dł. 1820 x wys. 1640 mm (+/- 20 mm); • platforma wykończona pianką zapobiegającą rysowaniu obrazów (pianka z materiału uznanego za bezpieczny – zgodnie z Załącznikiem „Wykaz materiałów i substancji uznanych za bezpieczne / szkodliwe dla zbiorów muzealnych, materiałów bibliotecznych i archiwalnych” ZAL_03); • nośność 300 kg; • waga maks. 90 kg; • cztery skrętne kółka z tworzywa, w tym min. dwa z hamulcem. | G.02.11 (-2) | szt. | 1 |  |
| 22 | Szafa na format A0 (jak w punkcie 5) • konstrukcja metalowa z blachy o gr. 0,8 - 1,0 mm; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • wymiary: szer.1315 x gł.920 x wys. 425 mm (+/- 20 mm); • wymiar wewn. szuflad: szer.1235 x gł.895 x wys. 45 mm (+/- 20 mm); • zamek centralny; • 5 szuflad o jednakowej wysokości; • każda szuflada o nośności min. 60 kg; • szuflady montowane na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie; • szuflady zabezpieczone przed wypadnięciem; • wysuw szuflad min. 600 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | I.2.03 (+2) magazyn eksponatów | szt. | 16 |  |
| 23 | Szafa metalowa 120 • konstrukcja metalowa z blachy o gr. 0,8 - 1,0 mm; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • wymiary: szer.1200 x gł.600 x wys. 1950 - 2000 mm (+/- 20 mm); • miejsce na 5 rzędów segregatorów; • 4 półki metalowe o nośności min. 70 kg każda; • skokowo regulowana wysokość mocowania półek co +/- 32 mm; • drzwi dwuskrzydłowe na wewnętrznych zawiasach; • kąt otwarcia drzwi min. 100°; • zamek z ryglowaniem w min. 2 punktach; • cokół o wysokości 70 - 100 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | I.2.03 (+2) | szt. | 3 |  |
| 24 | Szafa metalowa 120 niska • konstrukcja metalowa z blachy o gr. 0,8 - 1,0 mm; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • wymiary: szer.1200 x gł.600 x wys. 1400 - 1450 mm (+/- 20 mm); • miejsce na 3 rzędów segregatorów; • 2 półki metalowe o nośności min. 70 kg każda; • skokowo regulowana wysokość mocowania półek co +/- 32 mm; • drzwi dwuskrzydłowe na wewnętrznych zawiasach; • kąt otwarcia drzwi min. 100°; • zamek z ryglowaniem w min. 2 punktach; • cokół o wysokości 70 - 100 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | I.2.03 (+2) | szt. | 1 |  |
| 25 | Szafa metalowa 120 przeszklona • konstrukcja metalowa z blachy o gr. 0,8 - 1,0 mm; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • wymiary: szer.1200 x gł.600 x wys. 1950 - 2000 mm (+/- 20 mm); • miejsce na 5 rzędów segregatorów; • 4 półki metalowe o nośności min. 70 kg każda; • skokowo regulowana wysokość mocowania półek co +/- 32 mm; • drzwi dwuskrzydłowe na wewnętrznych zawiasach; • drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym, klejonym; • przeszklenie w postaci dwóch prostokątów (na każde ze skrzydeł) o wymiarach: szer.500 x wys. 850 mm (+/- 50 mm), umiejscowionych symetrycznie na skrzydle; • kąt otwarcia drzwi min. 100°; • zamek z ryglowaniem w min. 2 punktach; • cokół o wysokości 70 - 100 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | I.2.03 (+2) | szt. | 8 |  |
| 26 | Kasa pancerna •klasa IVochrony antywłamaniowej wg normy EN 1143-1; • wymiary: szer.620 x gł.620 x wys. 670 mm (+/- 20 mm); • waga max. do 270 kg; •wielopłaszczowa konstrukcja wypełniona kompozytem ThermControl lub równoważnym o identycznych właściwościach antywłamaniowych i ognioodpornych; • wewnętrzna płyta kompozytowa i uszczelka termoaktywna; • malowana na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach kasy; • atestowany zamek kluczowy i szyfrowy; • ryglowanie stałe i ruchome, zabezpieczające również po zniszczeniu zawiasów zewnętrznych; • kąt otwarcia drzwi 180°; • płynna regulacja wysokości półek; • otwór w dnie umożliwiający mocowanie kasy do podłoża. | I.2.03 (+2) | szt. | 1 |  |
| 27 | Wózek na duże obiekty • wózek ręczny, jednoburtowy; • wymiary: dł. 1200 x szer. 700 mm (+/- 50 mm); • konstrukcja stalowa, malowana proszkowo; • platforma z blachy stalowej 1,5 mm, malowana proszkowo; • wysoki uchwyt do prowadzenia wózka; • nośność min. 500 kg; • cztery skrętne koła gumowe. | I.2.03 (+2) | szt. | 1 |  |
| 28 | Drabinka aluminiowa (jak w punkcie 11) • trzy stopnie; • wykonana z profili aluminiowych; • wysokość 600 mm (+/- 20 mm); • waga maksymalnie 5 kg; • zabezpieczona taśmą przed rozłożeniem; • antypoślizgowe nóżki z tworzywa; • nośność 150 kg. | I.2.03 (+2) | szt. | 1 |  |
| 29 | Szafa metalowa 120 (jak w punkcie 23) • konstrukcja metalowa z blachy o gr. 0,8 - 1,0 mm; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • wymiary: szer.1200 x gł.600 x wys. 1950 - 2000 mm (+/- 20 mm); • miejsce na 5 rzędów segregatorów; • 4 półki metalowe o nośności min. 70 kg każda; • skokowo regulowana wysokość mocowania półek co +/- 32 mm; • drzwi dwuskrzydłowe na wewnętrznych zawiasach; • kąt otwarcia drzwi min. 100°; • zamek z ryglowaniem w min. 2 punktach; • cokół o wysokości 70 - 100 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | I.2.04 (+2) pomieszczenie konserwacji | szt. | 3 |  |
| 30 | Szafa narzędziowa • konstrukcja metalowa z blachy stalowej, korpus spawany; • wymiary: szer.1020 x gł.540 x wys. 2000 mm (+/- 20 mm); • 2 szt. półek; • 1 szt. półka wysuwana z prowadnicami na łożyskach kulkowych; • 1 moduł z 6 szufladami; • 1 szt. listwa z 7 pojemnikami; • zestaw 30 szt. haków; • perforowane panele narzędziowe na tyle, bokach i skrzydle drzwi; • drzwi dwuskrzydłowe; • kąt otwarcia drzwi min. 100°; • klamka z zamkiem ryglującym w 3 punktach; • cokół o wysokości 70 - 100 mm; • nóżki z regulacją wysokości; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 31 | Stół stalowy • konstrukcja stelaża stalowa z profili, lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary, np. RAL-7035; • dwie nogi; • blat z laminatu wysokociśnieniowego w kolorze jasnoszarym, grubość blatu 25 mm (+/- 3 mm); • wymiary: dł. 2000 x gł. 800 mm (+/- 20 mm); • wysokość regulowana elektrycznie w zakresie od 680 do 1100 mm (+/- 20 mm); • przyciski sterownicze w przedniej części stołu pod blatem; • obciążenie stołu 100 kg (+/- 10 kg); • szybkość podnoszenia / opuszczania 7 mm na sekundę (+/- 2 mm). | I.2.04 (+2) | szt. | 4 |  |
| 32 | Szafa na format A0 (jak w punkcie 5) • konstrukcja metalowa z blachy o gr. 0,8 - 1,0 mm; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • powłoka antybakteryjna i antygrzybiczna na wewnętrznych powierzchniach szafy; • wymiary: szer.1315 x gł.920 x wys. 425 mm (+/- 20 mm); • wymiar wewn. szuflad: szer.1235 x gł.895 x wys. 45 mm (+/- 20 mm); • zamek centralny; • 5 szuflad o jednakowej wysokości; • każda szuflada o nośności min. 60 kg; • szuflady montowane na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie; • szuflady zabezpieczone przed wypadnięciem; • wysuw szuflad min. 600 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | I.2.04 (+2) | szt. | 2 |  |
| 33 | Krzesło warsztatowe • siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej; • podstawa stalowa, malowana proszkowo na kolor czarny; • płynnie regulowana wysokość za pomocą podnośnika hydraulicznego; • wysokość regulowana w zakresie 550 – 820 mm (+/- 20mm); • 5 stopek; • uchwyt w górnej części oparcia; • antypoślizgowy podnóżek z regulacją wysokości. | I.2.04 (+2) | szt. | 3 |  |
| 34 | Klękosiad • mocna, drewniana konstrukcja; • klęcznik i siedzisko miękkie, obite tkaniną tapicerską w kolorze czarnym; • regulacja odległości siedziska od klęcznika; • nierysujące kółka; • wymiary: dł 650 x szer. 460 mm (+/- 20 mm); • wysokość regulowana w zakresie 470 – 620 mm (+/- 20 mm); • siedzenie o wymiarach 420 x 320 mm (+/- 20 mm); • waga do 9 kg. | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 35 | Kubik • mocna, drewniana konstrukcja; • cztery nogi i blat; • wymiary: szer. 760 x gł. 560 x wys. 600 mm; • obciążenie 350 kg. | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 36 | Prasa śrubowa • wykonana z żeliwa; • wymiary zewnętrzne: szer. 740 x gł. 540 mm; • wysokość robocza: 200 mm; • wysokość użytkowa: 400 mm; • format płyt dociskowych: 400 x 600 mm; • waga: 300 kg (+/- 20 kg) • maksymalny nacisk: 5000 kg; | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 37 | Prasa hydrauliczna do plakatów • stół prasujący o wymiarach: szer. 1200 x gł. 900 mm; • powierzchnia prasująca poruszająca się po prowadnicach nóg prasy do dolnej części blatu; • konstrukcja stalowa; • siłownik hydrauliczny Hollmatro (lub równoważny) o sile 50 T; • napęd siłownika poprzez pompowanie ręczną dźwignią z zaworem regulowanym; • waga prasy ok. 650 kg. | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 38 | Prasa stołowa • przeznaczona do arkuszy formatu A4; • płytki dociskowe przymocowane do ramy; • dolna płyta zamocowane na śrubie, może być podnoszona o ok. 40 mm; • wysokość górnej płyty regulowana ręcznie pokrętłem; • temperatura regulowana za pomocą termo przełączników, wyłączających podgrzewanie po osiągnięciu 60 stopni C.; • elektronika urządzenia znajduje się w skrzynce z przodu prasy; • panel do sterowania ciśnieniem sprężonego powietrza i zawór znajdują się z tyłu prasy; • wymiary: szer. 495 x dł. 380 x wys. 918 mm; • waga: 102 kg; • maksymalna odległość pomiędzy rozsuniętymi płytkami 200 mm; • siła ściskająca przy ciśnieniu 6 bar: ok. 8,2 kN; • temperatura robocza ściskanych arkuszy: 60 stopni C.; • moc elementu grzejnego: 1000 W; • zasilanie 230 V; • moc znamionowa 2200 W. | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 39 | Maszyna do wylewania papieru • wymiary: szer. 1300 x gł 780 mm (+/- 20 mm); • wymiary powierzchni roboczej: szer. 840 x gł. 600 mm (+/- 20 mm); • dodatkowy boczny podajnik do masy papieru; • sita do wylewania arkuszy; • odporność na korozję; • pojemność wody 95 l. | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 40 | Kuweta • wykonana ze stali kwasowej; • wymiary: dł. 1500 x szer. 1000 mm (+/- 20 mm); • wysokość na podstawie do górnej krawędzi: 1000 mm (+/- 20 mm); • głębokość: 200 mm. | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 41 | Suszarka • 50 odchylanych na sprężynach stalowych sit; • sita malowane proszkowo o dużej trwałości; • co 10 sito w innym kolorze; • całość zamocowana na solidnym stojaku malowanym proszkowo; • cztery duże kółka; • wymiary: szer. 1200 x gł. 860 x wys. 1760 mm (+/- 20 mm); • wymiar sita: szer. 1100 x gł. 750 mm; • waga 120 kg (+/- 10 kg). | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 42 | Nożyce introligatorskie • wykonane z żeliwa; • długość noża 1100 mm (+/- 20 mm); • ciężar ok. 215 kg. | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 43 | Ministół podciśnieniowy (ze stołem - stelażem) • blat stelaża ze stali nierdzewnej o wymiarach: szer. 1040 x gł. 670 mm; • podstawa stelaża stalowa, skręcana, malowana proszkowo na kolor jasnoszary; • wysokość stelaża regulowana w zakresie 670 – 970 mm; • cztery blokowane kółka; • ministół podciśnieniowy przeznaczony do prac przy konserwacji obiektów papierowych; • nie wymaga sterownika do regulacji ciśnienia i temperatury; • ministół podciśnieniowy o wymiarach: szer. 1000 x gł. 660 x wys. 75 mm; • wykonany jako nadstawka na stół; • powierzchnia robocza o wymiarach: szer. 960 x gł 620 mm; • moc grzałki 1kW; • klasa izolacji: I-zerowanie; • perforacja: otwory 1,5 mm co 3 mm; • wyposażony w wydajny elektryczny system ogrzewania. | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 44 | Dygestorium • wymiary powierzchni roboczej dostosowane do ministołu podciśnieniowego (poz. 42); • wysokość : 950 mm; • w całości wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych; • wykonane ze stali malowanej proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi na kolor RAL-7035; • korpus ścian zewn. i wewn., sufit oraz kanał wentylacyjny komory roboczej niepalne; • ściany boczne wyposażone w przeszklenie ze szkła bezpiecznego; • szczelinowy system wentylacji do odciągania oparów; • okno metalowe, wykonane z blachy kwasoodpornej, malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi na kolor RAL-7035; • okno suwane w pionie: góra/dół; • rama okienna dodatkowo dzielona z możliwością przesuwu szyb w poziomie. Szyby ze szkła hartowanego; • system kontroli przepływu powietrza wyposażony w funkcje: • kontroli wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości; • alarm zbyt wysoko podniesionego okna; • kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych; • rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania; • wskazanie przepływu powietrza na cyfrowym wyświetlaczu LED; • funkcję ciągłej pracy po zaniku napięcia dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu; • zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania; • kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu; • możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych; • sterowanie oświetleniem dygestorium; • sygnalizację optyczną i dźwiękową po upływie zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik); • możliwość sterowania pracą wentylatora. | I.2.04 (+2) | kpl. | 1 |  |
| 45 | Odkurzacz • kompatybilny ze stołem podciśnieniowym (punkt 42); • pojemność zbiornika 27 l; • poziom głośności 59 dB; • zasilanie 230V; • silnik jednofazowy 1200W; • podciśnienie max. 330 hPA; • wydajność 216 m3/h; • wymiary: 390 x 380 mm; • wysokość: 570 mm; • waga ok. 10 kg. | I.2.04 (+2) | szt. | 1 |  |
| 46 | Regał metalowy zestaw 1 • wymiar zestawu: wys. 2500 x szer. 2600 x gł. 700 mm; • dwa moduły o szer. 1300 mm; • ocynkowany; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • 6 półek: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne równomiernie; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja mocowana do ściany; • moduły skręcane ze sobą; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | C.02.07 (-2) zaplecze | kpl. | 1 |  |
| 47 | Regał metalowy zestaw 2 • wymiar zestawu: wys. 2500 x szer. 1800 x gł. 300 mm; • dwa moduły o szer. 1000 mm i 800 mm; • ocynkowany; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • 6 półek: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne równomiernie; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja mocowana do ściany; • moduły skręcane ze sobą; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | C.02.07 (-2) | kpl. | 1 |  |
| 48 | Regał metalowy zestaw 3 • wymiar zestawu: wys. 2500 x szer. 3300 x gł. 800 mm; • trzy moduły o szer. 1100 mm; • ocynkowany; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • 6 półek: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne równomiernie; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja mocowana do ściany; • moduły skręcane ze sobą; • mocowanie regału do ściany za pomocą śruby / obejmy / zawleczki łączącej regał z metalowym elementem przykręcanym na stałe do ściany – możliwość łatwego odłączenia regału od ściany; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | G.00.03 (0) pokój | kpl. | 1 |  |
| 49 | Regał metalowy zestaw 4 • wymiar zestawu: wys. 2500 x szer. 2400 x gł. 300 mm; • dwa moduły o szer. 1200 mm; • ocynkowany; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • 6 półek: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne równomiernie; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja mocowana do ściany; • moduły skręcane ze sobą; • mocowanie regału do ściany za pomocą śruby / obejmy / zawleczki łączącej regał z metalowym elementem przykręcanym na stałe do ściany – możliwość łatwego odłączenia regału od ściany; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | G.00.03 (0) | kpl. | 1 |  |
| 50 | Regał metalowy zestaw 5 • wymiar zestawu: wys. 2500 x szer. 1800 x gł. 300 mm; • dwa moduły o szer. 900 mm; • ocynkowany; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • 6 półek: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne równomiernie; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja mocowana do ściany; • moduły skręcane ze sobą; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | E.1.10 (+1) Magazyn | kpl. | 1 |  |
| 51 | Szafa metalowa 120 (jak w punkcie 23) • konstrukcja metalowa z blachy o gr. 0,8 - 1,0 mm; • malowana farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi na kolor RAL-7035; • wymiary: szer.1200 x gł.600 x wys. 1950 - 2000 mm (+/- 20 mm); • miejsce na 5 rzędów segregatorów; • 4 półki metalowe o nośności min. 70 kg każda; • skokowo regulowana wysokość mocowania półek co +/- 32 mm; • drzwi dwuskrzydłowe na wewnętrznych zawiasach; • kąt otwarcia drzwi min. 100°; • zamek z ryglowaniem w min. 2 punktach; • cokół o wysokości 70 - 100 mm; • łączenia blachy bez ostrych krawędzi, mogących powodować zranienia. | G.02.10 (-2) Magazyn | szt. | 3 |  |
| 52 | Regał metalowy zestaw 6 • wymiar zestawu: wys. 2000 x szer. 6000 x gł. 500 mm; • sześć modułów o szer. 1000 mm; • ocynkowany; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • 5 półek: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne równomiernie; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja mocowana do ściany; • moduły skręcane ze sobą; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | G.02.10 (-2) | kpl. | 2 |  |
| 53 | Regał metalowy zestaw 7 • wymiar zestawu: wys. 2000 x szer. 1200 x gł. 500 mm; • jeden moduł o szer. 1200 mm; • ocynkowany; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • 5 półek: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne równomiernie; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja mocowana do ściany; • moduły skręcane ze sobą; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | G.02.10 (-2) | kpl. | 1 |  |
| 54 | Regał metalowy zestaw 8 • wymiar zestawu: wys. 2000 - 2500 x szer. 3400 x gł. 500 mm; • jeden moduł o szer. 1000 mm i wysokości 2000 mm; • dwa moduły o szer. 1200 mm i wysokości 2500 mm; • ocynkowany; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • w module o wys. 2000 mm 5 półek: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne równomiernie; • w module o wys. 2500 mm 6 półek: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne równomiernie; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja mocowana do ściany (nie wszystkie moduły będą mocowane do ściany); • moduły skręcane ze sobą; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | G.02.10 (-2) | kpl. | 7 |  |
| 55 | Regał metalowy zestaw 9 • wymiar zestawu: wys. 2500 x szer. 2800 x gł. 500 mm; • jeden moduł o szer. 800 mm; • dwa moduły o szer. 1000 mm; • ocynkowany; • stelaż metalowy pozwalający na montaż półek na różnej wysokości; • 6 półek: pierwsza tuż nad posadzką, kolejne równomiernie; • półki metalowe; • udźwig półki min. 80 kg; • stabilna konstrukcja mocowana do ściany; • moduły skręcane ze sobą; • możliwość łatwej zmiany wysokości montażu półek przez użytkownika. | G.02.10 (-2) | kpl. | 1 |  |
|  | - Wymagane warunki gwarancji |  |  |  | Zaoferowane warunki gwarancji |
|  | - Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy, w tym wyposażenie i urządzenia dostarczone w ramach umowy, będą sprawne technicznie, fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich; przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. - Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy, w tym za prawidłowość sposobu jego montażu. - Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy, po wykonaniu montażu wyposażenia; podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione w trakcie okresu rękojmi i gwarancji. - Wymagany termin gwarancji na krzesła obrotowe i warsztatowe, klękosiad, rolety, drabinki aluminiowe i wózki (biblioteczne, na dokumenty, na narzędzia, na obrazy, na duże obiekty): minimum 24 miesiące od dnia odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. - Wymagany termin gwarancji na szafy, stoły, kontenery, kubik, lampy, rolety, kasę pancerną, kuwety, suszarki, nożyce introligatorskie, ministół podciśnieniowy, dygestorium, odkurzacz, odwijarkę papieru, prasę śrubową, hydrauliczną, stołową, maszynę do wylewania papieru i regały metalowe: minimum 60 miesięcy od dnia odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. - Wymagany termin gwarancji na silikon bezkwasowy: minimum 20 lat od dnia odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. - W przypadku niezgodności wykonania umowy pod względem ilości lub jakości, w tym prawidłowości wykonanego montażu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt, wyposażenie wolne od wad oraz zamontować je zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. - W przypadku ujawnienia wad w ramach rękojmi lub gwarancji po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: - usunięcie wad przedmiotu umowy, w tym nieprawidłowości związanych z montażem wyposażenia, albo wymianę wadliwego wyposażenia na wolne od wad, na własny koszt, w terminie: - standardowy czas naprawy lub wymiany wyposażenia na wolne od wad, w tym usunięcia wad i nieprawidłowości montażu, wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, - w przypadku konieczności wymiany elementów trudno dostępnych - naprawa może trwać maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego o potrzebie wymiany elementów trudno dostępnych; - naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania wyposażenia; w przypadku niemożności dokonania naprawy w miejscu użytkowania koszty demontażu, transportu i ponownego montażu ponosi Wykonawca. - okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy, - Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych elementów wyposażenia w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego wyposażenia lub jego elementu, po wcześniejszym wykonaniu 3 napraw tego samego wyposażenia lub jego elementu; - w przypadku wymiany wyposażenia na nowe Zamawiający wymaga, aby posiadało parametry określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, - w przypadku wymiany wyposażenia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie. - Zamawiający może zgłaszać wady w dni robocze w godzinach 9-17. Zgłoszenia awarii dokonywane będą telefonicznie i pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest podjąć reakcję w związku ze zgłoszoną wadą najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu wady. - Wykonawca będzie zobowiązany dokonywać przeglądów wyposażenia w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. - Wykonawca wraz z dostarczonym wyposażeniem przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne. |  |  |  |  |

*w przypadku spełnienia wymagań minimalnych należy wpisać „TAK”, w pozostałych przypadkach należy wskazać parametry techniczne

_____________________________________

(data, imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)